课程设计报告书

题目：基于单片机的显示系统

学  院       电子与信息学院

专  业        信息工程3班

学生姓名        蒲  尧

学生学号      201630258438

指导教师        梁亚玲

课程编号

课程学分          1.0

起始日期       2018.5.12

| 教 师 评 语 | 教师签名： 日期： |
| --- | --- |
| 成 绩 评 定 |  |
| 备 注 |  |

目录

一、选题背景	1

二、方案论证(设计理念)	1

三、过程论述	3

（一）分立模块	3

（二）综合模块	19

四、结果分析	29

五、课程设计总结	36

课程名称：基于单片机的显示系统

一、选题背景

单片机课程设计是《微机系统与接口技术》课程学习中不可缺少的实践性教学环节。通过课程设计，加深学生对本门课程基本知识的理解，培养学生运用所学知识，分析和解决问题的技能，提高学生对课程基本知识的应用能力，训练并提高学生查阅文献、分析资料和撰写论文的基本功。单片微型计算机作为微型计算机的一个重要分支，在技术日趋成熟的今天，其灵活的硬件电路的设计和软件的设计，让它得到了广泛的应用，几乎是从小的电子产品，到大的工业控制，单片机都起到了举足轻重的作用。其中单片机用于电子产品的设计是非常方便的。

本实验要求如下：

- 分立小模块功能要求

- 输入按键并显示：4×4矩阵键盘分别定义为：0、1、2、3、4、5、……、E、F，16个按键。当键入一个按键，在一位数码管上显示键值。

- 键盘控制LED：利用键盘0~7八个按键，分别控制8个LED。当键入其中一个按键，点亮相应的LED。

- 外部中断0：按下KEY1，在四位数码管闪烁显示“ERR-”三次。

- 外部中断1：按下KEY2，LED演示走马灯10次，并且LED点亮的时间控制必须精确定时，利用定时器定时时间。

- 综合模块要求

将分立小模块的多个功能集成在一个项目中，自主设计一个具有实际应用功能的程序，鼓励自主创新。

二、方案论证(设计理念)

1.键盘扫描

（1）矩阵键盘的介绍

单片机中的矩阵键盘是由51芯片中的P2端口所拉出来的8根引线组成的，其中P2.0~P2.3作为行线，P2.4~P2.7作为列线。在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键，这样键盘上按键的个数就为4×4个。

（2）识别矩形键盘按键的方法

对矩阵键盘按键识别常用的有扫描法，反极法和位操作法：

①扫描法

首先判断是否有键按下，使全部行线输出低电平，检测列线的电平状态；确认有键按下后，每条行线分别单独输出低电平，检测列线为零的交点，由此得到的一个八位二进制可利用穷举法进行键值赋值。

②反极法

行线全送出低电平，检测列线状态，出现低电平的列线即被按下；此后，相反的，将全部列线送出低电平，检测行线状态，出现低电平的行线即被按下。将得到的两个表示状态的八位二进制进行或运算，就在进行查找键值。

③位操作法

把行输出线逐位置为低电平，对列输入线逐位扫描，有键按下时列线变为低电平。再把行线逐条置为低电平，其余行线置为高电平，用位比较指令逐列扫描，确定按下的键所在的列。赋予键值。把行输出线逐位置为低电平，对列输入线用位比较指令逐位扫描，若列线全部为高电平，表示按键已释放。

三种方法比较而言，“反极法”最为简易快捷，代码短而又能够实现功能。故本实验采用反极法得到按键值，利用查表法进行按键赋值，为之后再次查表赋予数码管码值以及LED灯码值做好准备。

2.74HC595

74HC595是一个8位串行输入、并行输出的位移缓存器：并行输出为三态输出。在SCK (p0.5)的上升沿，串行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器，并由Q7'输出，而并行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存入到8位并行输出缓存器。当串行数据输入端OE（p0.6）的控制信号为低使能时，并行输出端的输出值等于并行输出缓存器所存储的值。而当OE为高电位，也就是输出关闭时，并行输出端会维持在高阻抗状态。

所以通过控制p0.5和p0.6使按键值或者寄存器的值循环右移或者左移串行输入，并行输出到数码管。

3.中断处理

在AG嵌入式开发板V1.2中含有两个外部中断源，利用这两个中断源可以切换不同的功能，实验中通过按下中断0、中断1，可以分别执行不同的子功能。

按下中断0，定时器0开始计时，分别查表给4个数码管赋值‘E’‘R’‘R’‘-’通过定时器计时使单片机四位数码管闪烁显示“ERR-”，设置R1=5控制亮时间5*0.2=1s，R1=3控制暗时间3*0.2=0.6s。

按下中断1，定时器0计时，设置R7=4使亮灯间隔  4*（0FFFFH-3CB0）μs≈0.2s，总用时80*0.2≈16s。

三、过程论述

（一）分立模块

1.数码管显示键盘输入数值

运用反极法扫描键盘，先高四位清0，将高四位通过累加器A存到R0；再低四位清0，低四位通过累加器A与R0或将键值存到R0，通过查键盘表将其转化为0~15存至R5再赋给A用来查数码管表，通过控制74HC595的p0.4,p0.5,p0.6来串行输入并行输出至数码管，通过给p0.0~p0.3赋值控制所亮的数码管是哪一个。

流程图：

图3.1数码管显示键盘输入数值流程图

用到的原件图

图3.2矩阵键盘

图3.3 AG嵌入式开发板V1.2数码管和74HC595

功能1单独程序源代码：

;********************按键显示********************

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 000BH

MAIN:   NOP

;———————————————反极法扫描键盘——————————————————

;————— ——————————按键列查询—————————————————————————

KEYC:   MOV P2,#0FH       ;按键高四位即行清0

MOV A,P2

ANL A,#0FH        ;累加器A高四位即行清0

CJNE A,#0FH,KC1   ;判断是否按下按键，是则跳至KC1存值，否则再次扫描

AJMP KEYC

KC1:    LCALL DLY         ;调用延时子程序

MOV A,P2          ;将键值存入A

ANL A,#0FH        ;累加器A高四位即行再次清0

CJNE A,#0FH,KC2   ;判断是否按下按键，是则跳至KC2存值，否则再次扫描

AJMP KEYC

KC2:    MOV R0,A          ;将列键值A存入R0

;——————————————按键行查询—————————————————————————

KEYR:   MOV P2,#0F0H      ;按键低四位即列清0

MOV A,P2

ANL A,#0F0H       ;累加器A低四位即列清0

CJNE A,#0F0H,KR1

AJMP KEYR

KR1:    LCALL DLY

MOV A,P2

ANL A,#0F0H

CJNE A,#0F0H,KR2

AJMP KEYR

KR2:    ORL A,R0

MOV R0,A          ;将行键值A与原R0或，存入R0包含行与列

AJMP CHECK

;————————————————延时子程序1————————————————————————

;1+30+2*150*30+2*30+2=9151US

DLY:    MOV R7,#30

DLY1:   MOV R6,#150

DLY2:   DJNZ R6,DLY2

DJNZ R7,DLY1

RET

;————————————————将键值转换成数码管码值————————————————

CHECK:  MOV A,#00H

MOV R5,#00H

NEXT1:  MOV A,R5

INC A             ;A不断增加直到与R0相等才不再循环，最终A为键值，R5为按键数值

MOV R5,A

MOV DPTR,#TABLE1  ;装入键值表头

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与键值表比较

CLR CY            ;进位标志CY清0

SUBB A,R0         ;(A)<-(A)-(R0)-(CY)

JNZ NEXT1         ;A不等于0则循环查表

NOW:    MOV P0,#01H       ;

MOV R3,#0FH       ;R3高位置0，控制串行输入循环

MOV DPTR,#TABLE2  ;装入数码管表头

MOV A,R5          ;将按键数值存入A

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与数码管表比较并将数码管值存入A

;———————————————延时2——————————————————

;1+2*20=41US

DLY3:   MOV R6,#20H

DLY4:   DJNZ R6,DLY4

;————————————————SN74HC595操作———————————————————

LOCK:   CPL P0.4          ;P0.4位位取反

JB P0.4,NEXT2     ;P0.4=1,则跳至NEXT2

RL A              ;A左移，即A*2

MOV C,ACC.7       ;把A的第8位给74HC595的串行输入端P0.7

MOV P0.7,C

NEXT2:  DJNZ R3,DLY3      ;R3自减不为0则循环向P0.7输出

SETB P0.5         ;P0.5置1

CLR P0.5          ;P0.5清0

AJMP KEYC         ;循环按键列查询

;————————————————键值表与数码管表—————————————————————

TABLE1: DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH,0D7H,0DBH,0DDH,0DEH,0B7H,0BBH,0BDH,0BEH,77H,7BH,7DH,7EH

TABLE2: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,077H,07CH,039H,05EH,079H,071H

;数码管：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

END

2.按键点亮相应数字的LED灯

反极法扫描键盘，查表输给p0点亮相应的灯，这个问题思路比较简单，就是循环查赋值。

流程图

图3.4按键点亮相应数字的LED灯流程图

用到的原件图

图3.5矩阵键盘

图3.6流水灯

功能2单独程序源代码

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 000BH

MAIN:   NOP

;———————————————————按键列查询——————————————————

KEYC:   MOV P2,#0FH       ;按键高四位即行清0

MOV A,P2

ANL A,#0FH        ;累加器A高四位即行清0

CJNE A,#0FH,KC1   ;判断是否按下按键，是则跳至KC1存值，否则再次扫描

AJMP KEYC

KC1:    LCALL DLY         ;调用延时子程序

MOV A,P2          ;将键值存入A

ANL A,#0FH        ;累加器A高四位即行再次清0

CJNE A,#0FH,KC2   ;判断是否按下按键，是则跳至KC2存值，否则再次扫描

AJMP KEYC

KC2:    MOV R0,A          ;将列键值A存入R0

;————————————————按键行查询———————————————————

KEYR:   MOV P2,#0F0H      ;按键低四位即列清0

MOV A,P2

ANL A,#0F0H       ;累加器A低四位即列清0

CJNE A,#0F0H,KR1

AJMP KEYR

KR1:    LCALL DLY

MOV A,P2

ANL A,#0F0H

CJNE A,#0F0H,KR2

AJMP KEYR

KR2:    ORL A,R0

MOV R0,A          ;将行键值A与原R0或，存入R0包含行与列

AJMP CHECK

;——————————————————延时子程序——————————————————

;1+30+2*150*30+2*30+2=9151US

DLY:    MOV R7,#30

DLY1:   MOV R6,#150

DLY2:   DJNZ R6,DLY2

DJNZ R7,DLY1

RET

;—————————————————将键值传至LED——————————————

CHECK:  MOV A,#00H

MOV R5,#00H

NEXT1:  MOV A,R5

INC A

MOV R5,A          ;将符合的键值暂存入R5

MOV DPTR,#TABLE1  ;装入键值表头

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与键值表比较

CLR CY            ;进位标志CY清0

SUBB A,R0         ;(A)<-(A)-(R0)-(CY)

JNZ NEXT1         ;A不等于0则循环查表

NOW:    MOV DPTR,#TABLE3  ;装入LED表头

MOV A,R5          ;将键值存入A

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与数码管表比较

MOV P0,A          ;符合的键值存入P0点亮LED灯

AJMP KEYC         ;循环按键列查询

;—————————————————键值表,LED表—————————————————

;TABLE1: DB 00H

;        DB 0E7H,0D7H,0B7H,77H,0EBH,0DBH,0BBH,7BH,0EDH,0DDH,0BDH,7DH,0EEH,0DEH,0BEH,7EH

;        4X4矩阵键盘：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F(左下到右上）

TABLE1: DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH,0D7H,0DBH,0DDH,0DEH,0B7H,0BBH,0BDH,0BEH,77H,7BH,7DH,7EH

TABLE3: DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0FEH,07FH,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0FEH     ;对应LED键字0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,5,6,7

END

3.中断0显示“ERR-”

这个部分是队友做的，但我也有了解，主要思路是点亮数码管时用了延时，灭数码管时也用了延时。利用定时器0延时点亮时间5*（4*0.05）=1s，暗淡时间3*（4*0.05）=0.6s。

流程图

图3.7中断0流程图

中断用到的原件

图3.8独立中断按键

功能3单独程序源代码

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 000BH       ;定时器溢出

AJMP TIMER

ORG 0003H       ;外部中断0

AJMP ERROR

ORG 0030H

MAIN:

SETB EA         ;全局中断

SETB EX0        ;外部中断0中断

SETB EX1        ;外部中断1中断

SETB PT0        ;定时器0：高优先级

CLR PX0         ;外中断0：低优先级

CLR PX1         ;外中断1：低优先级

NOP

;=============================================== 数码管显示

TUBE:

MOV R6,#00H

MOV P0,R6

MOV R4,#08H

CLR P0.6

PUT_IN:

RRC A                               ;带进位累加器循环右移

MOV P0.7,C

SETB P0.4

CLR P0.4

DJNZ R4,PUT_IN

AJMP PUT_OUT

PUT_OUT:

SETB P0.5

CLR P0.5

RET

;=============================================  延时消除抖动

DELAYS:

MOV R6,#50

D1S1:

MOV R5,#50

DJNZ R5,$

DJNZ R6,D1S1

RET

;================================================== 短延时

DELAYX:

MOV R6,#0FFH

D1X1:

MOV R5,#0FFH

DJNZ R5,$

DJNZ R6,D1X1

RET

;============================================== 延时0.1s

DELAY:

MOV TMOD,#01H   ;选择工作模式1，定时器0 自动重装初值的8位定时器

MOV TH0,#3CH    ;初值高字节

MOV TL0,#0B0H   ;初值低字节

SETB ET0        ;定时器T0中断允许

SETB TR0        ;启动定时器T0

CLR F0

MOV R7,#02H

RET

;=============================================== 定时器中断

TIMER:

MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#3CH

MOV TL0,#0B0H

DJNZ R7,RTI

MOV R7,#02H

SETB F0

RTI:

RETI

;====================================外部中断0，数码管闪烁Err-

ERROR:

LCALL DELAY

MOV R0,#03H

MOV R1,#05H

SHOW:

MOV R5,#9EH

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.0

LCALL DELAYS

CLR P0.0

MOV R5,#0AH

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.1

LCALL DELAYS

CLR P0.1

MOV R5,#0AH

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.2

LCALL DELAYS

CLR P0.2

MOV R5,#02H

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.3

LCALL DELAYS

CLR P0.3

JNB F0,SHOW

CLR F0

DJNZ R1,SHOW

MOV R1,#03H

MOV P0,#00H

BLANK:

JNB F0,BLANK

CLR F0

DJNZ R1,BLANK

MOV R1,#05H

DJNZ R0,SHOW

RETI

;==================================================

END

4.中断1控制10次走马灯

单独模块：不断查表，左右来回走马灯，左右算一次的话，附循环次数为5即可。

综合模块：走马灯比较简单，但是用到定时器就比较复杂一点了。走马灯思路是设置初始p0为7FH，然后不断右移即可；定时器思路是设置TH0和TL0，使一次中端用时约0.05s，我给R7置4为循环次数，所以综合模块延时程序为延时0.05*4=0.2s，走马灯10次，也就是把p0的值不断右移80次，用时约80*0.2=16s。实验结果符合预期。

流程图

2种方法

图3.9两种LED灯走马灯流程图

功能4单独程序源代码

;********************1中断走马灯********************

ExtInt1 EQU P3.3

ORG     0000H

JMP     MAIN                ;主程序入口

ORG     0013H

AJMP    INT1_SER            ;外部中断1服务子程序入口

ORG     001BH

AJMP    TIME1_SER           ;计时器T1服务子程序入口

ORG     0030H

MAIN:   MOV     SP,#60H     ;设置堆栈长度为60byte

MOV     P0,#8FH

SETB    ET1         ;允许计时器T1溢出中断

SETB    ExtInt1     ;将p3.3即外部中断1置1

L10:    LCALL   INT1_INIT   ;调用外部中断1初始化子程序

LCALL   TIME1_INIT  ;调用计时器1初始化子程序

AJMP    L10

;———————————————外部中断1初始化子程序-(课本p72）—————————————

INT1_INIT:

SETB    IT1          ;INT1中断触发方式为边沿触发

SETB    EX1          ;外部中断1允许

SETB    EA           ;全局中断允许

CLR     TF1          ;溢出标志位清0

CLR     TR1          ;T1清0，停止计时器T1

RET

;—————————————定时器1初始化子程序-（课本P63）——————————————

TIME1_INIT:

MOV     TMOD,#90H   ;采用方式1，T1受INT1控制

MOV     TH1,#00H    ;预置初值高低位全为0

MOV     TL1,#00H

SETB    ET1         ;定时器1中断允许

SETB    PT1         ;定时中断1优先置1

RET

;————————————————中断1服务函数—————————————————

INT1_SER:

MOV     R1,#00

MOV     R2,#02

MOV     R3,#05        ;走马灯来回次数，一个来回记一次

START:  SETB    TR1           ;定时器1开始计数

NOT_FINISH:

JB      TF1,NOT_FINISH;TF=1,则一直循环

JNB     ET1,K40       ;ET1=0,定时器1中断不允许，则结束

AJMP    START         ;定时器1中断允许，则再次计数

K40:

CLR     EX1           ;外部中断1清0

MOV     P0,#00

RETI

;———————————————定时器1服务函数————————————————

TIME1_SER:

DJNZ    R2,RETURN     ;R1递增,R3递减一起控制循环次数

MOV     A,R1

MOV     DPTR,#TABLE   ;表头

MOVC    A,@A+DPTR     ;按键值与led键值比较

MOV     P0,A          ;符合的键值存入P0点亮相应的LED灯

MOV     R2,#02        ;每两次循环溢出后才点亮后一盏LED灯，每个灯点亮时间60ms*2=0.12s

INC     R1

CJNE    R1,#14,RETURN ;R1不为14则退出子程序

MOV     R1,#00

DJNZ    R3,RETURN

CLR     ET1           ;定时器1中断不允许

RETURN: RETI                  ;从中断程序中返回

TABLE:  DB      07FH,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH

;对应led键字0,1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1

END

5.按键控制蜂鸣器播放生日歌

这里为了不与定时器0冲突，采用定时器1计时，不断查歌曲乐谱表，然后根据X=65536-（ftime/2/fmusic）得到的预置值表，赋予定时器1初值定时结束反转p1.3电平即可控制音调

原件

图3.10蜂鸣器

功能5单独程序源代码

ORG 0000H

JMP START

ORG 001BH

JMP TIME1

ORG 0030H

START:

MOV TMOD,#10H

MOV IE,#88H

START0:

MOV R1,#00H

NEXT:

MOV A,R1

MOV DPTR,#TABLE5

MOVC A,@A+DPTR

MOV R2,A

JZ END0

ANL A,#0FH

MOV R5,A

MOV A,R2

SWAP A               ;高四位和低四位互换

ANL A,#0FH

JNZ SING

CLR TR1

JMP D1

SING:

DEC A

MOV R6,A

RL A

MOV DPTR,#TABLE6

MOVC A,@A+DPTR       ;查表预置高位

MOV TH1,A

MOV 51H,A

MOV A,R6

RL A                  ;设定字节间隔

INC A

MOVC A,@A+DPTR       ;查表预置低位

MOV TL1,A

MOV 50H,A

SETB TR1              ;启动定时器1

D1:

LCALL DELAYMUSIC

INC R1

JMP NEXT

END0:

CLR TR1

JMP START0

TIME1:

PUSH ACC             ;保护ACC值

PUSH PSW             ;保护PSW值

MOV TH1,51H

MOV TL1,50H

CPL P1.3             ;波形输出反相

POP PSW

POP ACC

RETI

DELAYMUSIC:

MOV R7,#02

D2:

MOV R4,#187

D3:

MOV R3,#248

DJNZ R3,$

DJNZ R4,D3

DJNZ R7,D2

DJNZ R5,DELAYMUSIC

RET

;歌曲表单

TABLE5:

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0B4H,0A4H,04H

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0C4H,0B4H,04H

DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H,0B4H,0A4H,94H

DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H,0C4H,0B4H,04H

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0B4H,0A4H,04H

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0C4H,0B4H,04H

DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H,0B4H,0A4H,94H

DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H,0C4H,0B4H,04H

DB 00H

;生日歌简谱：5 5 6 5 1 7 -| 5 5 6 5 2 1 -| 5 5 5 3 1 7 6 | 4 4 3 1 2 1 -

;音调

TABLE6:

DW 64260,64400,64524,64580

DW 64684,64777,64820,64898

DW 64968,65030,65058,65110

DW 65157,65178,65217

;低5，低6，低7，中1

;中2，中3，中4，中5

;中6，中7，高1，高2

;高3，高4，高5

END

（二）综合模块

功能1,2,4以及综合是我做的，所以对其中问题及解决措施还是比较了解的。

综合模块，首先，开头就要设置好，各个中断定时器的入口地址。

然后由于数码管和LED灯公用了p0，所以我用键盘扫描的方法选择功能，左下角第一个，则选择点亮数码管，接着就可以按键显示0~F了。reset重置后，倘若按到了左下角第二个，则选择点亮LED灯功能。中断0显示err-部分经过我的修改，我采用了循环查表的方式赋值。中断1则中规中矩，调用定时器0定时流水灯跳到下一个的间隔，再循环右移80次即可。

流程图

图3.11综合模块流程图

综合程序源代码

ORG 0000H         ;主程序入口

AJMP MAIN

ORG 0003H         ;外部中断0

AJMP ERR_FLASH

ORG 000BH         ;定时器0

AJMP TIMER0

ORG 0013H         ;外部中断1

AJMP FLOW_LIGHT

ORG 001BH         ;定时器1

AJMP TIME1

ORG 0030H

MAIN:

SETB EA           ;全局中断允许

SETB EX0          ;外部中断0中断允许

SETB EX1          ;外部中断1中断允许

SETB PT0          ;定时器0：高优先级

CLR PT1           ;定时器1：低优先级

CLR PX0           ;外中断0：低优先级

CLR PX1           ;外中断1：低优先级

;——————————开机闪烁作者1次——————————

LCALL DLY4

MOV R1,#05H       ;延时

SHOW0:

MOV R5,#0CEH      ;赋值P

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.0

LCALL DLY3

CLR P0.0

MOV R5,#76H       ;赋值Y

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.1

LCALL DLY3

CLR P0.1

MOV R5,#0EEH      ;赋值A

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.2

LCALL DLY3

CLR P0.2

MOV R5,#0FCH      ;赋值O

MOV A,R5

LCALL TUBE

SETB P0.3

LCALL DLY3

CLR P0.3

JNB F0,SHOW0

CLR F0

DJNZ R1,SHOW0

MOV R1,#03H

MOV P0,#00H        ;灭数码管灯

;——————————根据键值判断选择功能——————————

LCALL SCAN        ;扫描键盘

CJNE R0,#0E7H,COM1

AJMP CHECK1       ;按键为左下角第一个则选择CHECK1数码管显示数字功能

COM1:

CJNE R0,#0EBH,COM2;

AJMP CHECK2       ;按键为左下角从左到右第二个则选择CHECK2按键控制相应LED灯亮功能

COM2:

CJNE R0,#0EDH,MAIN;不为这3个按键则返回主程序重新扫描

AJMP ALARM

;===============功能1：数码管显示数值===============

CHECK1:

LCALL SCAN

;LCALL ALARM

MOV A,#00H

MOV R1,#00H

NEXT1:

MOV A,R1

INC A             ;A不断增加直到与R0相等才不再循环，最终A为键值，R1为按键数值

MOV R1,A

MOV DPTR,#TABLE1  ;装入键值表头

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与键值表比较

CLR CY            ;进位标志CY清0

SUBB A,R0         ;(A)<-(A)-(R0)-(CY)

JNZ NEXT1         ;A不等于0则循环查表

NOW:

MOV R3,#08H       ;R3高位置0，控制串行输入循环

MOV DPTR,#TABLE2  ;装入数码管表头

MOV A,R1          ;将按键数值存入A

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与数码管表比较并将数码管值存入A

LCALL TUBE        ;调用传输数据给数码管功能子程序

SETB P0.0         ;点亮第一个数码管

SETB P0.3

LCALL DLY3

;CLR P0.0         ;加上这句则为闪亮一下

AJMP CHECK1       ;返回CHECK1循环扫描

;===============功能2：按键控制LED灯显示===============

CHECK2:

LCALL SCAN

MOV A,#00H

MOV R2,#00H

NEXT3:

MOV A,R2

INC A

MOV R2,A          ;将符合的键值暂存入R2

MOV DPTR,#TABLE1  ;装入键值表头

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与键值表比较

CLR CY            ;进位标志CY清0

SUBB A,R0         ;(A)<-(A)-(R0)-(CY)

JNZ NEXT3         ;A不等于0则循环查表

NOW1:

MOV DPTR,#TABLE3  ;装入LED表头

MOV A,R2          ;将键值存入A

MOVC A,@A+DPTR    ;按键值与数码管表比较

MOV P0,A          ;符合的键值存入P0点亮LED灯

AJMP CHECK2       ;返回CHECK2循环扫描

;===============功能3：外部中断0，数码管ERR-闪烁3次===============

ERR_FLASH:

LCALL DLY4

MOV R0,#03H       ;闪烁次数

MOV R1,#05H

MOV R2,#4

MOV R3,#0

MOV DPTR,#TABLE4

SHOW:

MOV A,R3

MOVC A,@A+DPTR       ;查表

LCALL TUBE

SHU0:   CJNE R3,#0,SHU1      ;判断是第1个字则点亮第1个数码管

SETB P0.0

LCALL DLY3

CLR P0.0

AJMP CMPR2

SHU1:   CJNE R3,#1,SHU2      ;判断是第2个字则点亮第2个数码管

SETB P0.1

LCALL DLY3

CLR P0.1

AJMP CMPR2

SHU2:   CJNE R3,#2,SHU3      ;判断是第3个字则点亮第3个数码管

SETB P0.2

LCALL DLY3

CLR P0.2

AJMP CMPR2

SHU3:   CJNE R3,#3,CMPR2     ;判断是第4个字则点亮第4个数码管

SETB P0.3

LCALL DLY3

CLR P0.3

CMPR2:

INC R3

DJNZ R2,SHOW

MOV R2,#4

MOV R3,#0

JNB F0,SHOW

CLR F0

MOV R2,#4

MOV R3,#0

DJNZ R1,SHOW

MOV R1,#03H

MOV P0,#00H        ;灭数码管灯

BLANK:

JNB F0,BLANK

CLR F0

DJNZ R1,BLANK

MOV R1,#05H

MOV R2,#4

MOV R3,#0

DJNZ R0,SHOW

CLR TR0

RETI

;===============功能4：外部中断1，LED演示走马灯(用到了定时器，总共用时约16s）===============

FLOW_LIGHT:

LCALL DLY4        ;调用定时器计时子程序

MOV R3,#80        ;共右移80次

MOV A,#7FH        ;设置初始值左边第一个灯亮

RUN:

MOV P0,A

JNB F0,RUN        ;计时未完成则依旧点亮原来的灯

CLR F0

RR A              ;循环右移

DJNZ R3,RUN

CLR TR0

MOV P0,#0FFH

RETI

;===============功能5（附加功能）：循环播放生日歌===============

ALARM:

MOV TMOD,#10H

MOV IE,#88H

START0:

MOV R1,#00H

NEXT:

MOV A,R1

MOV DPTR,#TABLE5

MOVC A,@A+DPTR

MOV R2,A

JZ END0

ANL A,#0FH

MOV R5,A

MOV A,R2

SWAP A ;高四位和低四位互换

ANL A,#0FH

JNZ SING

CLR TR1

JMP D1

SING:

DEC A

MOV R6,A

RL A

MOV DPTR,#TABLE6

MOVC A,@A+DPTR       ;查表预置高位

MOV TH1,A

MOV 51H,A

MOV A,R6

RL A                 ;设定字节间隔

INC A

MOVC A,@A+DPTR       ;查表预置低位

MOV TL1,A

MOV 50H,A

SETB TR1             ;启动定时器1

D1:

LCALL DELAYMUSIC

INC R1

JMP NEXT

END0:

CLR TR1

JMP START0

TIME1:

PUSH ACC             ;保护ACC值

PUSH PSW             ;保护PSW值

MOV TH1,51H

MOV TL1,50H

CPL P1.3             ;波形输出反相

POP PSW

POP ACC

RETI

DELAYMUSIC:

MOV R7,#02

D2:

MOV R4,#187

D3:

MOV R3,#248

DJNZ R3,$

DJNZ R4,D3

DJNZ R7,D2

DJNZ R5,DELAYMUSIC

RET

;===============功能5结束===============

;===============反极法扫描键盘函数===============

SCAN:

NOP

;——————————列查询——————————

KEYC:

MOV P2,#0FH       ;按键高四位即行清0

MOV A,P2

ANL A,#0FH        ;累加器A高四位即行清0

CJNE A,#0FH,KC1   ;判断是否按下按键，是则跳至KC1存值，否则再次扫描

AJMP KEYC

KC1:

LCALL DLY3        ;调用延时子程序

MOV A,P2          ;将键值存入A

ANL A,#0FH        ;累加器A高四位即行再次清0

CJNE A,#0FH,KC2   ;再次判断是否按下按键，是则跳至KC2存值，否则再次扫描

AJMP KEYC

KC2:

MOV R0,A          ;将列键值A存入R0

;——————————行查询——————————

KEYR:

MOV P2,#0F0H      ;按键低四位即列清0

MOV A,P2

ANL A,#0F0H       ;累加器A低四位即列清0

CJNE A,#0F0H,KR1

AJMP KEYR

KR1:

LCALL DLY3

MOV A,P2

ANL A,#0F0H

CJNE A,#0F0H,KR2

AJMP KEYR

KR2:

ORL A,R0

MOV R0,A          ;将行键值A与原R0或，存入R0包含行与列

RET

;===============扫描键盘结束===============

;——————————74HC595传数据给数码管——————————

TUBE:

MOV P0,#00H

MOV R4,#08H

CLR P0.6

PUT_IN:

RRC A             ;带进位累加器循环右移

MOV P0.7,C

SETB P0.4

CLR P0.4

DJNZ R4,PUT_IN

AJMP PUT_OUT

PUT_OUT:

SETB P0.5

CLR P0.5

RET

;——————————定时器0中断——————————

TIMER0:

MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#3CH

MOV TL0,#0B0H

DJNZ R7,TIMER0

SETB F0

RETI

;——————————延时消除抖动——————————

DLY3:

MOV R6,#50

D1S1:

MOV R5,#50

DJNZ R5,$

DJNZ R6,D1S1

RET

;——————————定时器0延时0.2S——————————

DLY4:

MOV TMOD,#01H     ;选择工作模式1，定时器0

MOV TH0,#3CH      ;初值高字节

MOV TL0,#0B0H     ;初值低字节

MOV R7,#04H

SETB ET0          ;定时器T0中断允许

SETB TR0          ;启动定时器T0

CLR F0

RET

;——————————矩阵键盘、数码管、LED灯码值表——————————

TABLE1:

DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH,0D7H,0DBH,0DDH,0DEH,0B7H,0BBH,0BDH,0BEH,77H,7BH,7DH,7EH

;矩阵键盘：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

TABLE2:

DB 0FCH,60H,0DAH,0F2H,66H,0B6H,0BEH,0E0H,0FEH,0F6H,0FAH,3EH,1AH,7AH,9EH,8EH

;数码管：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

TABLE3:

DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0FEH,07FH,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH,0FDH,0FEH

;对应LED键字0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,5,6,7

TABLE4:

DB 09EH,0EEH,0EEH,02H,0CEH,76H,0EEH,0FCH

;数码管：ERR-PYAO

;歌曲表单

TABLE5:

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0B4H,0A4H,04H

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0C4H,0B4H,04H

DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H,0B4H,0A4H,94H

DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H,0C4H,0B4H

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0B4H,0A4H,04H

DB 82H,01H,81H,94H,84H,0C4H,0B4H,04H

DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H,0B4H,0A4H,94H

DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H,0C4H,0B4H,04H

DB 00H

;生日歌简谱：5 5 6 5 1 7 - | 5 5 6 5 2 1 | 5 5 5 3 1 7 6 | 4 4 3 1 2 1

;音调

TABLE6:

DW 64260,64400,64524,64580

DW 64684,64777,64820,64898

DW 64968,65030,65058,65110

DW 65157,65178,65217

;低5，低6，低7，中1

;中2，中3，中4，中5

;中6，中7，高1，高2

;高3，高4，高5

END

四、结果分析

1.功能1按键显示0~F可以顺利实现，如图所示。

2.功能2按键控制相应LED灯点亮顺利实现，结果如图。

3.中断0实现数码管ERR-闪烁3次，我运用了定时器，理论应该亮1s，暗0.6s，但事与愿违，时间比计划短，如图所示。

4.中断1实现走马灯10次，顺利完成，结果如图所示。

5.矩阵键盘与蜂鸣器可以实现音乐键盘功能，结果可以倾听生日歌，但是由于蜂鸣器质量原因，音色比较差，换同学焊接的喇叭之后音色有很大改善。

输入按键并显示：

图4.1当键入按键，在一位数码管上显示键值0

图4.2当键入按键，在一位数码管上显示键值1

图4.3当键入按键，在一位数码管上显示键值2

图4.4当键入按键，在一位数码管上显示键值3

图4.5当键入按键，在一位数码管上显示键值c

图4.6当键入按键,在一位数码管上显示键值d

图4.7当键入按键，在一位数码管上显示键值E

图4.8当键入按键，在一位数码管上显示键值F

键盘控制LED:

图4.9当键入其中0按键，点亮相应的LED。

图4.10当键入其中1按键，点亮相应的LED。

图4.11当键入其中2按键，点亮相应的LED。

图4.12当键入其中3按键，点亮相应的LED。

外部中断0：

图4.13按下KEY1，在四位数码管闪烁显示“ERR-”三次

外部中断1：

图4.14按下KEY2，LED演示走马灯10次

五、课程设计总结

收获：通过本次单片机课程设计，我对中断的实现、定时器的定时、按键的扫描以及数码管的显示等等有了比较深入的了解。

问题：刚开始时，编译软件、烧录软件的使用，串口的使用很有疑惑，通过网上搜索，最终学会了将stc添加到keil的device里，串口也可以通过软件扫描识别，keil也可以编译导出hex文件直接用于烧录了。打代码时，由于还没学到键盘扫描，所以只能先自学，通过学习课本，了解到3种方法，比较而知反极法最优秀，所以选了这种方法。然后对74HC595的传输方式不太了解，又搜索学习了该芯片，知道了串口输入，并口输出等。接着了解了中断的入口地址，子程序的编辑等。最后复习又重新学习了定时器0,1的一些设置。对51单片机深入了解可以说大有收获。

思考：这次课设收获很大，从一无所知到熟悉掌握，可以将课堂所学用于实践，提升自我的同时感受到了学习的快乐与成就感。希望老师可以给我们单独留段时间进行学习与拓展，相信将会实现更加完美优秀的功能。本次经过自己的刻苦努力将题目要求全部实现，并综合到一起，还经过学习课本后面章节实现了播放生日歌音乐的功能，自我评价优秀。

参考文献

[1]林土胜.单片机技术及工程实践.北京：机械工业出版社，2011.68~163