课程设计报告书

题目：单片机课程设计

学  院      电子与信息学院

专  业       信息工程

学生姓名     赵丹琪

学生学号     201530252857

指导教师     梁亚玲

课程编号

课程学分      1.0

起始日期      2017.06.07

| 教 师 评 语 | 教师签名： 日期： |
| --- | --- |
| 成 绩 评 定 |  |
| 备 注 |  |

一、选题背景	3

二、方案论证(设计理念)	3

2.1键盘扫描	3

2. 2数码管	4

2.3  LED部分	5

2.4中断处理	6

三、 过程论述	7

3.1分立模块1	7

3.1.1功能说明	7

3.1.2实现方法及流程图	7

3.1.3内部RAM使用说明：	8

3.1.4功能1程序代码：	8

3.2分立模块2	11

3.2.1功能说明	12

3.2.2内部RAM使用说明	12

3.2.3程序代码	12

3.3分立模块3	15

3.3.1功能说明	15

3.3.2实现方式及流程图	15

3.3.3内部RAM使用说明	15

3.3.4程序代码	17

四、结果分析	18

4.1功能1展示	18

4.2功能2展示	19

4.3功能3展示	20

五、 课程设计总结	21

单片机课程设计

# 一、选题背景

单片微型计算机作为微型计算机的一个重要分支，在技术日趋成熟的今天，其灵活的硬件电路的设计和软件的设计，让它得到了广泛的应用，几乎是从小的电子产品，到大的工业控制，单片机都起到了举足轻重的作用。其中单片机用于电子产品的设计是非常方便的。本次实验，我们组用汇编语言实现了三个分立小模块的功能，分别是：

输入按键并显示：4×4矩阵键盘分别定义为：0、1、2、3、4、5、。。。、E、F，16个按键。当键入一个按键，在一位数码管上显示键值。

键盘控制LED：利用键盘0~7八个按键，分别控制8个LED。当键入其中一个按键，点亮相应的LED。

外部中断0：按下KEY1，在四位数码管闪烁显示“ERR-”三次。

# 二、方案论证(设计理念)

## 2.1键盘扫描

2.1.1本课题使用的是AG嵌入式开发板V1.2，配备有一块4×4矩阵键盘，通过检测按键闭合情况可实现对键盘输入的监测。引入了矩阵键盘的应用， 采用四条I/O线作为行线，四条I/O 线作为列线组成键盘。在行线和列线的每个交叉点上设置一个按键。这样键盘上按键的个数就为16个。相比于独立式按键，可以在很大程度上减少了I/O接口资源的使用，虽然导致编程复杂，但是提高了单片机系统中的I/O接口利用率。以下是AG嵌入式开发板V1.2矩阵键盘的图片：

图2.1 AG嵌入式开发板V1.2矩阵键盘

2.1.2对矩阵键盘的按键识别，有扫描法和反极法，还有位操作法。由于位操作法的思路比较简单，基本上是由以下三条位指令构成：CLR bit（把位清零）、SETB bit（把位置1）和JNB bit（位比较跳转）。本实验中和两个功能都用了位操作法。

- 2数码管

- 本开发板的LED数码管属于共阳极型的结构，采用了软件译码的LED动态显示电路。数码管的7个字符段与74HC595的7个并行输出端口分别相连。P0.0~P0.3控制数码管的位，P0.4~P0.7通过74芯片控制输出，从而控制数码管的字。74HC595将串行输入转换为并行输出；其中G控制三态输出，正常请况下使G为0；RCK上升沿时移位寄存器的数据进入存储寄存器，下降沿时存储寄存器数据不变；SRCK上升沿时数据移位，下降沿时数据保持；SER为串行数据输入端。

- 以下是AG嵌入式开发板V1.2数码管和74HC595的图片：

图2.2 AG嵌入式开发板V1.2数码管和74HC595

## 2.3  LED部分

- 本开发板的led灯显示模块有p0端控制，为共阳极显示电路，当输入低电平时灯亮，高电平时灯灭。通过p0端口将显示的数据通过16进制的方式传入p0,得到对应的led灯的显示。在本实验中主要用于矩阵键盘控制对应led灯的显示部分。

- 图2.3  Led灯的管脚示意图

- 2.4中断处理

- 本实验中的中断由p3.2和p3.3控制，本实验中中断部分运用于对错误的调用和对跑马灯的调用，在AG嵌入开发板中的独立/中断部分中。在显示ERR-中，通过对数码管的显示，循环的分别实现不同数码管值的显示，这是由于数码管是共阴极的，不能同时使得各位数码管显示不同的值，只能通过分别显示，间隔在人眼可忽略范围内，并且通过循环的方式实现延时功能。通过存储在R5中的值的递减来控制显示的次数。

- 图2.4中断功能示意图

- 过程论述

- 3.1分立模块1

- 3.1.1功能说明

- 输入按键并显示：4×4矩阵键盘分别定义为：0、1、2、3、4、5、。。。、E、F，16个按键。当键入一个按键，在一位数码管上显示键值。

- 3.1.2实现方法及流程图

- 使用位操作法识别矩阵键盘按下的键值，对键值处理后返回。以下是键盘识别流程图：

图3.1.1 键盘识别流程图

数码管对应显示键值与断码如图3.1.2所示：

| - 键值 | - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 段码 | - 0FCH | - 60H | - 0DAH | - 0F2H | - 66H | - 0B6H | - 0BEH | - 0E0H | - 0FEH | - 0F6H |
| - 键值 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - E | - R | - - |  |
| - 段码 | - 0EEH | - 3EH | - 9CH | - 7AH | - 9EH | - 8EH | - 0EH | - 8CH | - 2H |  |

图3.1.2数码管对应显示键值与段码

### 3.1.3内部RAM使用说明：

R1：键盘识别时作16键计数器

R5：串行数据移位计数器

R2、R3、R4：延时计数器

### 3.1.4功能1程序代码：

;***************************

;输入按键并显示：4×4矩阵键盘分别定义为：0、1、2、3、4、5、。。。、	E、F，16个按键。

;当键入一个按键，在一位数码管上显示键值。

;***************************

ORG	 0000H

BITKEY:

CLR P2.0				   ;初态行线置0

CLR P2.1

CLR P2.2

CLR P2.3

SETB P2.4					;初态列线置1

SETB P2.5

SETB P2.6

SETB P2.7

K00:

JNB P2.4,K01				;查列线判有否键按下

JNB P2.5,K01

JNB P2.6,K01

JNB P2.7,K01

AJMP K00					 ;无键按下再等待

K01:

MOV R2,#01H

ACALL DLY					 ;调用延时子程序去抖

JNB P2.4,K02				 ;再查列线确认按键已稳定

JNB P2.5,K02

JNB P2.6,K02

JNB P2.7,K02

AJMP K00					  ;无键按下再等待

K02:

CLR P2.0					   ;首行置0判何键按下

SETB P2.1

SETB P2.2

SETB P2.3

JNB P2.4,K03

JNB P2.5,K03

JNB P2.6,K03

JNB P2.7,K03

SETB P2.0

CLR P2.1

SETB P2.2						;次行置0判何键按下

SETB P2.3

JNB P2.4,K03

JNB P2.5,K03

JNB P2.6,K03

JNB P2.7,K03

SETB P2.0

SETB P2.1

CLR P2.2						 ;第3行置0判何键按下

SETB P2.3

JNB P2.4,K03

JNB P2.5,K03

JNB P2.6,K03

JNB P2.7,K03

SETB P2.0

SETB P2.1

SETB P2.2

CLR P2.3						   ;末行置0判何键按下

JNB P2.4,K03

JNB P2.5,K03

JNB P2.6,K03

JNB P2.7,K03

AJMP K02

K03:

MOV A,P2							  ;取键值

MOV B,A							      ;暂存键值

K04:JNB P2.4,K04					   ;查列线判是否键已释放

K05:JNB P2.5,K05

K06:JNB P2.6,K06

K07:JNB P2.7,K07

MOV R2,#01H

ACALL DLY							;调用延时子程序去抖

JNB P2.4,K04						 ;再查列线确认按键释放已稳定

JNB P2.5,K04

JNB P2.6,K04

JNB P2.7,K04

SETB P2.0							  ;行线恢复1状态

SETB P2.1

SETB P2.2

SETB P2.3

MOV R1,#16								;16键查表计数初值

MOV A,#0

MOV DPTR,#KEYT

K08:									;装入键值表头

MOV P0,#08H						;启动74HC595，显示最后一位数码管

PUSH ACC

MOVC A,@A+DPTR							 ;按键值与键值表比较

CJNE A,B,K9

MOV DPTR,#KEY2							  ;指向表2表头

POP ACC

MOVC A,@A+DPTR					;装入数码管8个字符段的显示信息

MOV R5,#08H								   ;串行数据传输次数

SMG0:

RRC A				;将A中数据右移，取A中最低位数，放进进位CY中

JC SMG1

CLR P0.7

AJMP SMG2

SMG1:

SETB P0.7

SMG2:

SETB P0.4

CLR P0.4

DJNZ R5,SMG0

SETB P0.5 ;给RCK一个脉冲

;上升沿时移位寄存器的数据进入存储寄存器

CLR P0.5

MOV R2,#0FH

ACALL DLY

LJMP K10

K9:

POP ACC

INC A

DJNZ R1,K08								;16键未完继续比较

KEYT:

DB 77H,7BH,7DH,7EH				 ;对应键字0,1,2,3

DB 0B7H,0BBH,0BDH,0BEH			 ;对应键字4,5,6,7

DB 0D7H,0DBH,0DDH,0DEH			 ;对应键字8,9,A,B

DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH			  ;对应键字C,D,E,F

KEY2:

DB 0FCH,60H,0DAH,0F2H			  ;数码管分别显示0,1,2,3

DB 66H,0B6H,0BEH,0E0H			  ;数码管分别显示4,5,6,7

DB 0FEH,0F6H,0EEH,3EH			  ;数码管分别显示8,9,A,b

DB 9CH,0FCH,7AH,8EH				  ;数码管分别显示C,d,E,F

DLY:

TM:MOV R3,#0FFH							   ;延时子程序

TM5:MOV R4,#0FFH

TM6:DJNZ R4,TM6

DJNZ R3,TM5

DJNZ R2,TM

RET

K10:	END									   ;子程序结束

## 3.2分立模块2

### 3.2.1功能说明

键盘控制LED：利用键盘0~7八个按键，分别控制8个LED。当键入其中一个按键，点亮相应的LED。

### 3.2.2内部RAM使用说明

R1：键盘识别时作16键计数器

R2、R3、R4：延时计数器

### 3.2.3程序代码

### ;***************************

### ;键盘控制LED：利用键盘0~7八个按键，分别控制8个LED。

### ;当键入其中一个按键，点亮相应的LED。

### ;***************************

### ORG	 0000H					  ;采用与功能1相同的位操作法判断何键按下

### BITKEY:

### CLR P2.0

### CLR P2.1

### CLR P2.2

### CLR P2.3

### SETB P2.4

### SETB P2.5

### SETB P2.6

### SETB P2.7

### K00:

### JNB P2.4,K01

### JNB P2.5,K01

### JNB P2.6,K01

### JNB P2.7,K01

### AJMP K00

### K01:

### MOV R2,#01H

### ACALL DLY

### JNB P2.4,K02

### JNB P2.5,K02

### JNB P2.6,K02

### JNB P2.7,K02

### AJMP K00

### K02:CLR P2.0

### SETB P2.1

### SETB P2.2

### SETB P2.3

### JNB P2.4,K03

### JNB P2.5,K03

### JNB P2.6,K03

### JNB P2.7,K03

### SETB P2.0

### CLR P2.1

### SETB P2.2

### SETB P2.3

### JNB P2.4,K03

### JNB P2.5,K03

### JNB P2.6,K03

### JNB P2.7,K03

### SETB P2.0

### SETB P2.1

### CLR P2.2

### SETB P2.3

### JNB P2.4,K03

### JNB P2.5,K03

### JNB P2.6,K03

### JNB P2.7,K03

### SETB P2.0

### SETB P2.1

### SETB P2.2

### CLR P2.3

### JNB P2.4,K03

### JNB P2.5,K03

### JNB P2.6,K03

### JNB P2.7,K03

### AJMP K02

### K03:

### MOV A,P2

### MOV B,A

### K04:JNB P2.4,K04

### K05:JNB P2.5,K05

### K06:JNB P2.6,K06

### K07:JNB P2.7,K07

### MOV R2,#01H

### ACALL DLY

### JNB P2.4,K04

### JNB P2.5,K04

### JNB P2.6,K04

### JNB P2.7,K04

### SETB P2.0

### SETB P2.1

### SETB P2.2

### SETB P2.3

### MOV R1,#16

### MOV A,#0

### MOV DPTR,#KEYT

### K08:

### PUSH ACC

### MOVC A,@A+DPTR

### CJNE A,B,K9

### MOV DPTR,#KEY2            ;控制相应的led灯亮

### POP ACC

### MOVC A,@A+DPTR

### MOV P0,A

### MOV R2,#0FH

### ACALL DLY

### LJMP K10

### K9:

### POP ACC

### INC A

### DJNZ R1,K08

### KEYT:

### DB 77H,7BH,7DH,7EH

### DB 0B7H,0BBH,0BDH,0BEH

### DB 0D7H,0DBH,0DDH,0DEH

### DB 0E7H,0EBH,0EDH,0EEH

### KEY2:	DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H

### DB 0EFH,0DFH,0BFH,7FH

### DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H

### DB 0EFH,0DFH,0BFH,7FH

### DLY:

### TM:MOV R3,#0FFH

### TM5:MOV R4,#0FFH

### TM6:DJNZ R4,TM6

### DJNZ R3,TM5

### DJNZ R2,TM

### RET

### K10:

### END

## 3.3分立模块3

### 3.3.1功能说明

外部中断0：按下KEY1，在四位数码管闪烁显示“ERR-”三次。

### 3.3.2实现方式及流程图

- 对于流水灯的实现，是通过led灯的循环左移，来达到控制的目的。赋予A初值显示最右边的led灯，接着循环左移，并且利用R4存储器储存循环次数，R5来达到延时的目的，每次递减，直到R4等于0的时候退出循环，停止流水灯。

- 图3.3.1ERR-中断显示示意图

开始

赋值A初值

将A的值传p0

>0

开始流水灯

延时，左移A值

判断R5计数器

=0

结束

图3.3.2流水灯工作示意图

3.3.3内部RAM的使用说明

R2，R3，R4：延时功能

R5：做计数器，记录显示次数

R0：存储显示数码管的个数。

### 3.3.4程序代码

- DISPLAY:

- MOV R2,#04H	;   立即数#04H传入R2寄存器，初始化

- MOV R4,#80H

- DIS1:          ;显示第一位E

- MOV P0,#01H	;

- MOV A,#0EH    ;读取E在数码管的段码

- ACALL TRANSFER  ;进行转换

- AJMP DIS2      ;跳转到第二位

- TRANSFER:     ;转换数码管的值并写入数码管

- MOV DPTR,#SMGTAB

- MOVC A,@A+DPTR

- CLR P0.6

- MOV R3,#8

- AJMP AA

- AA:

- RRC A   ;带进位左移

- MOV P0.7,C    ;c为左移得到的进位标志

- CLR P0.4      ;下降沿发生移位

- NOP

- NOP

- SETB P0.4

- DJNZ R3,AA

CLR P0.5       ;下降沿将数据送到输出锁存器

- NOP            ;用NOP指令产生方波

- NOP

- SETB P0.5

- MOV R7,#14H

- ACALL DLY      ;

- RET

- DIS2:

- MOV P0,#06H	;

- MOV A,#12H

- ACALL TRANSFER

- AJMP DIS3

- DIS3:

- MOV P0,#08H

- MOV A,#13H

- ACALL TRANSFER

- DJNZ R4, DIS1         ;循环显示数码管，显示有一定的时间

- MOV R4,#250           ;赋值R4，R3，R2，为后续延时功能计时

- MOV R3,#50

- MOV R2,#250

- MOV P0,#00H          ;关闭数码管

- AJMP THREETIME

- THREETIME:             ;进行延时的关闭数码管

- DJNZ R3,THREETIME       ;重新赋值R3，为关闭数码管时间存储数据

- DJNZ R4,THREETIME

- DJNZ R2,THREETIME

- DJNZ R5,DIS1            ;若R5不为0，则继续显示

- AJMP OVER             ;退出显示

# 四、结果分析

## 4.1功能1展示

按下矩阵键盘第一个按键，结果如图4.1.1所示：

图4.1.1按第一个键效果

依次按下矩阵键盘从左到右、从上到下的顺序的16个键，数码管的最右边一位依次显示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F，数码管显示1s左右后灭,0~F的字符段显示如图4.1.2：

图4.1.2数码管显示16进制字符

## 4.2功能2展示

## 当按下矩阵键盘的第1~8或9~16键，按照从右到左的顺序分别点亮各LED灯，led灯亮了之后延时一段时间自动熄灭。如图4.2.2是按下第4个键时的效果图：

## 4.3功能3展示

## 当打开开关时，显示err-，延时一段时间，接着数码管关闭一段时间，重新显示数码管，重复3次后停止。原本是这样的想法，然而出现的结果一直重复显示数码管，没有停止，并且出现另外的问题是一打开电源就显示，本来应该是按下中断键后显示的。

图4.3效果展示

- 课程设计总结

# 自评成绩：良好

# 通过这次实验，我熟练掌握了keil和烧录软件stc的基本用法，比较深刻地认识了单片机的内部结构和汇编语言的写法，收获颇丰，同时，和队友的合作也让我们共同进步得更快。

# 本人由于平时在学习上花的功夫不够多，所以这次课程设计是相当吃力的，但是我对于自己的劳动成果很满意，因为我这次花的时间是很多的，虽然最后实现的功能一般，但是每一行代码我都是自己写出来的，不懂的地方全都通过同学或者上网、看老师给我们的资料、根据师兄师姐的经验，最后全都搞懂了。我主要是写第一和第二个功能的代码，当我把程序下载到单片机，再打开单片机的开关，看到自己做的功能成功的那一刻，我的内心是很满足的。虽然别人只用了一天就写出了前两个功能，而我用了五六天，但是对于平时上课都一脸懵逼的我，这就是很大的进步了。同时，我也体验了一回打代码的乐趣，这是我连续打代码的周期最长的一次实验，每当解决一个bug,每当想到了哪个地方可能逻辑错了，脑袋就瞬间变得很清醒很快乐。更多的是，我意识到自己掌握的知识实在匮乏，我将努力地去复习单片机的知识。